### Gmina Nowa Wieś Lęborska

Program ochrony środowiska wraz z planem

gospodarki odpadami dla gminy Nowa Wieś Lęborska

na lata 2004 – 2007 z uwzględnieniem

perspektywy 2008 – 2011

CZĘŚĆ 3. PLAN GOSPODARKI ODPADAMI

ANALIZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

PROJEKTU PLANU GOSPODARKI ODPADAMI

## DLA gminy Nowa Wieś Lęborska

Gdańsk, maj 2004

Opracowanie:

Zespół w składzie:

mgr inż. Agnieszkami Makowska	Plan gospodarki odpadami dla gminy Nowa Wieś Lęborska (projekt)

dr hab. Maciej Przewoźniak		Analiza oddziaływania na środowisko planu gospodarki odpadami dla gminy Nowa Wieś Lęborska

mgr Agnieszka Burzyńska, mgr Ewa Sawon, mgr Andrzej Winiarski - współpraca

Współudział:

Urząd Gminy Nowa Wieś Lęborska (przedstawiciel Dariusz Waleśkiewicz)

Starostwo Powiatowe w Lęborku. Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska (kierownik Bogusław Koszałka)

Zespół ds. Konsultacji „Programu ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami dla powiatu lęborskiego i gmin powiatu na lata 2004-2007 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2008-2011” powołany przez Starostę Lęborskiego (załącznik 1).

- SPIS TREŚCI

1.   WSTĘP	4

1.1.     Podstawy formalno-merytoryczne wykonania planu	4

1.2.     Cel i zakres planu	4

- 2.   OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GMINY	5

2.1.     Położenie geograficzne oraz warunki przyrodnicze	5

2.2.     Użytkowanie gruntów, osadnictwo i demografia	6

- 3.   AKTUALNY STAN GOSPODARKI ODPADAMI	7

3.1.     Rodzaj, ilość i źródła powstawania odpadów	7

3.1.1. Odpady komunalne	7

3.1.2. Odpady z sektora budowlanego	8

3.1.3. Osady z komunalnych oczyszczalni ścieków	9

3.1.4. Odpady niebezpieczne	9

3.2.       Rodzaj i ilość odpadów poddawanych poszczególnym procesom odzysku	10

3.3.      Rodzaj i ilość odpadów poddawanych poszczególnym procesom unieszkodliwiania	11

3.3.1. Odpady komunalne	11

3.3.2. Odpady medyczne	11

3.3.3. Osady ściekowe	11

3.4.      Istniejące systemy zbierania odpadów	11

    - Odpady komunalne	11

    - Selektywna zbiórka odpadów stanowiących surowce wtórne	12

    - Skup surowców wtórnych	12

3.5.      Lokalizacja i rodzaje instalacji do unieszkodliwiania i odzysku odpadów	13

3.5.1. Składowisko odpadów w Czarnówku	13

3.5.2. Składowiska do rekultywacji	13

- 3.6.     Wykaz podmiotów gospodarczych prowadzących działalność w zakresie zbierania, 
transportu, odzysku oraz unieszkodliwiania odpadów	14

4.   PROGNOZOWANE ZMIANY W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI	15

4.1.     Poziomy wymaganych zmian	15

4.2.     Założenia przewidywanych zmian ilości i rodzaju odpadów	16

4.3.     Odpady komunalne	17

4.4.     Odpady z sektora budowlanego	18

4.5.     Osady z oczyszczalni ścieków	19

4.6.     Odpady niebezpieczne	19

4.7.     Prognoza zmian ogólnej ilości odpadów	20

5.   ZAŁOŻONE CELE I PRZYJĘTY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI	20

5.1.     Cele systemu gospodarki odpadami	20

5.2.     Przyjęty system gospodarki odpadami	21

5.2.1.  Zbiórka i transport odpadów	21

5.2.2.  Selektywna zbiórka surowców wtórnych	21

5.2.3.  Segregacja odpadów ulegających biodegradacji	21

5.2.4.  Odpady wielkogabarytowe	22

5.2.5.  Odpady niebezpieczne z grupy odpadów komunalnych	22

5.2.6.  Odpady opakowaniowe	22

5.2.7.  Efekty planowanego systemu zbiórki odpadów komunalnych	23

6.   ZADANIA STRATEGICZNE NA LATA 2004 – 2011	24

7.   KOSZTY INWESTYCYJNE ORAZ HARMONOGRAM REALIZACJI PROGRAMU GOSPODARKI ODPADAMI	26

8.   WNIOSKI Z ANALIZY ODDZIAYWANIA NA SRODOWISKO PROJEKTU PLANU	28

9.   SPOSÓB MONITORINGU ORAZ WDRAŻANIA PLANU	29

10. STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM	29

LITERATURA, MATERIAŁY ARCHIWALNE I AKTY PRAWNE............................................	31

SPIS TABEL	32

Ilustracja kartograficzna w części 2. „Programu...”.

1.WSTĘP

  - Podstawy formalno-merytoryczne wykonania planu

Plan gospodarki odpadami dla gminy Nowa wieś Lęborska jest częścią „Programu ochrony środowiska gminy Nowa Wieś Lęborska na lata 2004-2007 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2008-2011” opracowanego przez BPiWP „Proeko” w Gdańsku na zlecenie Starostwa Powiatowego w Lęborku.

Plan powstał jako realizacja Ustawy z dnia 27.4.2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62 poz. 628), która w rozdz. 3, art. 14-16 wprowadza obowiązek opracowania planów na szczeblu krajowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym.

Plan uwzględnia zapisy zawarte w dokumentach:

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003r. w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami (Dz. U. Nr. 66 poz. 620);

- Krajowy Plan Gospodarki Odpadami (MP z 2003r. Nr 11 poz. 159);

- Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla województwa Pomorskiego (wrzesień 2003r.);

- „II Polityka Ekologiczna Państwa”;

- Program Wykonawczy do II Polityki Ekonomicznej Państwa na lata 2002-2010 (Rada Ministrów, Warszawa listopad 2002r.);

- „Polityka Ekologiczna Państwa na lata 2003-2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007-2010” (Rada Ministrów, Warszawa - grudzień 2002r.).

  - Cel i zakres planu

Celem pracy jest opracowanie strategii rozwoju gospodarki odpadami w gminie Nowa Wieś Lęborska, sformułowanej w postaci Gminnego Planu Gospodarki Odpadami, zapewniającego minimalizację wytwarzania odpadów oraz wdrożenie nowoczesnej, zgodnej z wymogami ochrony środowiska, organizacji ich odzysku i unieszkodliwiania.

Stosownie do ustawy z dn. 27.04.2001 r. o odpadach, plan gospodarki odpadami stanowią instrument:

- osiągnięcia celów założonych w polityce ekologicznej państwa, przy czym, zgodnie z ustaleniami „II Polityki ekologicznej państwa”: „celem nadrzędnym polityki w zakresie gospodarowania odpadami jest zapobieganie powstawaniu odpadów, przy rozwiązywaniu problemu odpadów „u źródła”, odzyskiwanie surowców i ponowne wykorzystanie odpadów oraz bezpieczne dla środowiska końcowe unieszkodliwianie odpadów niewykorzystanych. Warunkiem realizacji tego celu jest zmniejszenie materiało- i energochłonności produkcji (stosowanie czystych technologii), wykorzystywanie alternatywnych odnawialnych źródeł energii, stosowanie analizy pełnego „cyklu życia”, produktu (produkcji, transportu, opakowania, użytkowania, ewentualnego ponownego wykorzystania i unieszkodliwiania)”;

- realizacji zasady przestrzegania właściwej hierarchii postępowania z odpadami określonej w art.5 ustawy (najbardziej preferowanym działaniem jest zapobieganie powstawaniu odpadów, następnie ograniczanie ilości i uciążliwości (szkodliwości) odpadów, odzysk (wykorzystanie odpadów), unieszkodliwianie odpadów, z wyłączeniem składowania, a najmniej preferowanym składowanie odpadów);

- uczestnictwa w stworzenia zintegrowanej i wystarczającej sieci instalacji i urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania odpadów, spełniających wymagania określone w przepisach o ochronie środowiska;

- realizacji celów określonych w krajowym, wojewódzkim i powiatowym planie gospodarki odpadami, pełniących funkcje wytycznych dla planów niższego rzędu, i programie ochrony środowiska;

Zgodnie z art. 15 ust.7 Ustawy o odpadach plany gospodarki odpadami obejmują wszystkie rodzaje odpadów powstających na terenie danej jednostki administracyjnej oraz przywożonych na jej teren, a w szczególności odpady komunalne z uwzględnieniem odpadów ulegających biodegradacji, odpady opakowaniowe, odpady budowlane, wraki samochodowe, opony oraz odpady niebezpieczne, w tym odpady medyczne i weterynaryjne, oleje odpadowe, baterie i akumulatory. Powyższe wymagania określają  zakres niniejszej pracy.

Zakres planu obejmuje:

- Opis aktualnego stanu gospodarki odpadami na terenie gminy.

- Opis prognozowanych zmian w zakresie gospodarki odpadami.

- Założenia cele i przyjęty system gospodarki odpadami

- Zadania strategiczne na okres do 2011 r.

- Harmonogram realizacji przedsięwzięć oraz szacunkowe koszty inwestycyjne niezbędne do funkcjonowania systemu w nowym kształcie.

- Opis systemu monitoringu i oceny realizacji celów określonych w planie.

- Wnioski z analizy oddziaływania projektu planu na środowisko.

- OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GMINY

2.1. Położenie geograficzne oraz warunki przyrodnicze

Gmina Nowa Wieś Lęborska położona jest w środkowej części powiatu lęborskiego i graniczy z gminami:

- Lębork (miasto), Wicko i Cewice (powiat lęborski);

- Łęczyce (powiat wejherowski);

- Potęgowo i Główczyce (powiat słupski).

Pod względem fizyczno-geograficznym położona jest w obrębie dwóch mezoregionów. Pobrzeże Kaszubskie (przeważająca część gminy) oraz Pojezierze Kaszubskie (część południowa).

Wysoczyzna Pojezierza Kaszubskiego położona jest na wysokości 80-140 m n.p.m. Dominującą formą przyrodniczą jest Pradolina Łeby, głęboko wcięta w wysoczyznę morenową z torfami i utworami mułowo-torfowymi w podłożu.

Gmina w całości położona jest w zlewni rzeki Łeby, której większe dopływy występujące na obszarze gminy stanowią: Reknica, Biołogardzka Struga, Kiszewska Struga, Sitnica i Pogorzelica.

W obrębie Pradoliny Łeby położonej na wysokościach 5,3 do 22,7 m n.p.m. Występują utwory bagienno – aluwialne w postaci torfów, gytii i namułów organicznych o miąższości przekraczającej 10m. Lokalnie występują utwory piaszczysto – żwirowe z domieszka części organicznych. Wody gruntowe występują płytko pod powierzchnią terenu (0–2 m p.p.t.) i charakteryzują się dużymi wahaniami poziomu.

Omawiany obszar jest bardzo zasobny w wody podziemne. Większa część gminy (z wyjątkiem południowej i północno - wschodniej części) położona jest w zasięgu Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 107 „Pradolina rz. Łeby” i jego obszaru ochronnego. Zagadnienie to rozwinięte jest w „Analizie oddziaływania na środowisko planu ...”:

Niewielka, północno – wschodnia część gminy, (rejon wsi Tawęcino) położona jest w zasięgu GZWP Nr.108.

Przez obszar gminy Nowa Wieś Lęborska prowadzą dwie drogi o znaczeniu ponad lokalnym:

- E 28 – Gdynia – Szczecin;

- Nr 214 – Kartuzy – Lębork – Łeba.

2.2. Użytkowanie gruntów, osadnictwo i demografia

Powierzchnia ogólna gminy:			27.039 ha	- 100,0%

w tym:	użytki rolne			15.903	-//-	-   58,8%

lasy i zadrzewienia		  8.536	-//-	-   31,6%

pozostały grunty		  2.600	-//-	-     9,6%

Gmina Nowa Wieś Lęborska należy do podukładu ciążącego do ośrodka miejskiego – Lęborka. Główny ośrodek gminy położony jest w bezpośrednim sąsiedztwie miasta, w odległości ok. 2 km i praktycznie tworzy jego strefę podmiejską.

Warunki naturalne obszaru gminy sprzyjały wykształceniu rozdrobnionej sieci osadniczej, składającej się z dużej ilości małych wsi, w większości o zabudowie skupionej.

Tabela 1	 Liczba mieszkańców wg wsi

| Lp. | Nazwa wsi | Liczba mieszkańców stałych |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | stan w 2003r. prognoza do 2011r. |  |
| 1. | # Wsie do 300 mieszkańców | 2.991 | 3.900 |
| 1.1. | Bąsewice | 144 | 145 |
| 1.2. | Czarnówko | 193 | 325 |
| 1.3. | Darżewo | 260 | 360 |
| 1.4. | Darzkowo | 42 | 40 |
| 1.5. | Dziechlino | 120 | 220 |
| 1.6. | Janowiczki | 215 | 315 |
| 1.7. | Jamy | 13 | 15 |
| 1.8. | Janisławiec | 73 | 75 |
| 1.9. | Kanin | 50 | 50 |
| 1.10. | Karlikowo Lęborskie | 88 | 188 |
| 1.11. | Laska | 58 | 60 |
| 1.12. | Łowcze | 80 | 80 |
| 1.13. | Ługi | 54 | 55 |
| 1.14. | Małoszyce | 175 | 175 |
| 1.15. | Niebędzino | 212 | 215 |
| 1.16. | Obliwice | 208 | 318 |
| 1.17. | Piaskowa | 20 | 20 |
| 1.18. | Redkowice | 235 | 295 |
| 1.19. | Rekowo | 258 | 260 |
| 1.20. | Rozgorze | 112 | 110 |
| 1.21. | Rybki | 83 | 80 |
| 1.22. | Wilkowo Nowow. | 159 | 259 |
| 1.23. | Żelazkowo | 139 | 140 |
| 2. | Wsie od 300 do 700 mieszkańców | 4.533 | 5.230 |
| 2.1. | Chocielewko | 498 | 628 |
| 2.2. | Garczegorze | 367 | 465 |
| 2.3. | Janowice | 425 | 425 |
| 2.4. | Krępa Kaszubska | 522 | 650 |
| 2.5. | Kębłowo Now. | 510 | 610 |
| 2.6. | Leśnice | 473 | 475 |
| 2.7. | Lędziechowo | 307 | 310 |
| 2.8. | Lubowidz | 385 | 515 |
| 2.9. | Pogorszewo | 332 | 335 |
| 2.10. | Pogorzelice | 397 | 400 |
| 2.11. | Tawęcino | 317 | 417 |
| 3. | # Wsie ponad 1000 mieszkańców | 4.499 | 7.030 |
| 3.1. | # Mosty | 1.483 | 2.680 |
| 3.2. | # Nowa Wieś Lęb. | 2.013 | 3.215 |
| 3.3. | # Łebień | 1.003 | 1.135 |
|  | # Ogółem w gminie | 12.023 | 16.160 |

Źródło: dane urzędu Gminy Nowa Wieś Lęborska

Gmina charakteryzuje się dobrymi warunkami dla rozwoju rolnictwa, ponad 30% użytków rolnych to grunty klasy RIII i KIII a ponad 48% to grunty klasy R IV.

Na terenie gminy prowadzona jest także gospodarka rybacka – hodowla ryb łososiowatych.

Funkcja turystyczna nie jest w pełni rozwinięta - wg danych z 2003r. zarejestrowano tylko 140 miejsc noclegowych w tym 45% całorocznych.

3.	AKTUALNY STAN GOSPODARKI ODPADAMI

3.1.	Rodzaj, ilość i źródła powstawania odpadów

3.1.1. Odpady komunalne

Zgodnie z treścią ustawy o odpadach art.3 p3, odpady komunalne to odpady powstające w gospodarstwach domowych a także odpady nie zawierające odpadów niebezpiecznych, pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych.

- Odpady z gospodarstw domowych

W 2002 r. na terenach gminy zamieszkiwało:

Łącznie					          12.023 osoby

Z tego we wsiach obrębowych:

- powyżej	1000 mieszkańców		 4.499	os.;

od 300 do 1000	-//-		 4.533	-//-;

- poniżej	 300		-//-		 2.991	-//-.

W celu oszacowania ilości odpadów komunalnych z gospodarstw domowych przyjęto następujące założenia:

* 	wskaźniki nagromadzenia odpadów kwalifikujących się do wywiezienia:

- 	we wsiach 		powyżej 1000	 Mk		- 0,8	-//-;

- 	      -//- 		od 300 do 700  -//-		- 0,5	-//-;

-	     -//-			do 300		 -//-		- 0,4	-//-.

* 	średnia gęstość odpadów przewożonych taborem bez wstępnego zagęszczenia szacowana 
jest od 130 do 250 kg/m3; dla gminy Nowa Wieś Lęborska przyjmuje się wielkość 150 kg/m3

Szacunkowa ilość odpadów komunalnych powstających w gospodarstwach, kwalifikujących się do wywiezienia, wynosi:

7,1 tys m3/rok tj. ok. 1060 Mg/rok.

- Odpady sektora usługowego

Odpady z sektora usług handlowych i innych obiektów obsługi ludności są podobne do odpadów powstających w zabudowie mieszkaniowej, jednakże charakteryzują się innym składem morfologicznym. Szacuje się, że w skali całej gminy jest to wielkość 2,4 tysm3/rok ( przy wskaźniku 0,2 m3/Mk rok). Średnia gęstość tych odpadów jest mniejsza, gdyż przeważają odpady opakowaniowe. Przyjmując wskaźnik 130kg/m3 otrzymujemy wielkość 310 Mg/rok.

- Odpady powstające w sektorze gospodarczym

Największymi zakładami wytwarzającymi odpady są:

- Cegielnia w Lędziechowie;

- Tartak, Przerób Drewna „Drewbal” E. i Z. Szreder, NWL. ul. Dworcowa 11;

- Tartak, B. Krasoń, Chocielewko;

- Produkcja Palet, Usługi Transportowe „Drewpalet” J. Kwaśniak, Chocielewko 21;

- PPU „Ramkaw” Z. Ramczyk, NWL., ul. Lęborska 13 B;

- Zakład Obróbki Drewna G. Pobłocki NWL., ul. Mostowa 1;

- PPUH ”Hryn-Bud”, A. Hrycyk, Wilkowo 15;

- „TIMBER” Sp. z o.o. NWL. ul. Grunwaldzka 37;

- ZPU R. Mielewczyk, Darżewo 14;

- Hodowle ryb łososiowatych w Lubowidzu, Chocielewku, Kębłowie Nowowiejskim, Pogorzelicach, Rybkach.

Brak sprawozdań dot. ilości wytworzonych odpadów.

Ocenia się, że ilość odpadów typu komunalnego powstająca w tych zakładach wynosi od 300 Mg/ rok do 400 Mg/ rok.

- Łączną ilość odpadów komunalnych na terenie gminy Nowa Wieś Lęborska szacuje się w ilości  1670 – 1770 Mg/ rok.

Jest to wielkość odpadów mieszcząca się w granicach wielkości przyjętej w WPGO. Wskaźnik jednostkowy 147,2 kg/Mk/ rok – w WPGO 150 kg/Mk/ rok.

Podział na 17 strumieni odpadów (z wyłączeniem odpadów budowlanych) uwzględnia wskaźniki zawarte w KPGO – tabela 3.1.1.2. W KPGO udział odpadów budowlanych stanowi 17,9% natomiast w gminie Nowa Wieś Lęborska szacowany jest w granicach do 10%.

Tabela 2	Ogólna ilość odpadów komunalnych wytworzonych w 2002 r. w podziale na strumienie odpadów

| Lp. | Strumień odpadów | Udział % | Ilość /Mg/ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Odp. organiczne ulegające biodegradacji | 12,1 | 214,2 |
| 2. | Odp. „zielone” | 2,3 | 40,7 |
| 3. | Papier i tektura (nieopakowaniowe) | 5,8 | 102,7 |
| 4. | Opakowania z papieru i tektury | 8,4 | 148,7 |
| 5. | Opakowania wielomateriałowe | 1,0 | 17,7 |
| 6. | Tworzywa sztuczne (nieopakowaniowe) | 11,4 | 201,8 |
| 7. | Opakowania z tworzyw sztucznych | 3,8 | 67,3 |
| 8. | Szkło (nieopakowaniowe) | 0,5 | 8,9 |
| 9. | Opakowania ze szkła | 10,2 | 108,5 |
| 10. | Metale | 2,4 | 42,5 |
| 11. | Opakowania z blachy stalowej | 0,9 | 15,9 |
| 12. | Opakowania z aluminium | 0,2 | 3,5 |
| 13. | Tekstylia | 2,6 | 46,0 |
| 14. | Odpady mineralne | 7,2 | 127,4 |
| 15. | Drobna frakcja popiołowa | 21,9 | 387,6 |
| 16. | Odpady wielkogabarytowe | 8,2 | 145,1 |
| 17. | Odpady niebezpieczne | 1,1 | 19,5 |
|  | Razem | 100,0 | 1.770,0 |

Źródło: opracowanie własne

- 3.1.2. Odpady z sektora budowlanego (gr. 17 )

Na odpady z sektora budowlanego składają się głównie odpady obojętne z rozbiórek obiektów jak np. gruz budowlany, materiały ceramiczne, beton, panele i inne elementy gipsowe. Są też inne rodzaje odpadów jak np. drewno, stal, oraz odpady niebezpieczne - azbest. Część odpadów budowlanych jest wykorzystywana do utwardzania dróg gruntów.

Z uwagi na niewielki zakres robót ocenia się, że do unieszkodliwiania pozostaje średnio 10% różnych odpadów (ok. 170 Mg/rok).

- 3.1.3. Osady z komunalnych oczyszczalni ścieków (gr. 19 08 05)

Do głównych odpadów powstających w oczyszczalniach ścieków należą: piasek, skratki i osady ściekowe.

Na terenie gminy funkcjonują oczyszczalnie w następujących wsiach:

Przepustowość	 %

Lokalizacja			typ			m3/d	    obciążenia

1) 	Nowa Wieś Lęb. Os. XXX PRL	- biologiczna			  37,8		50

2)	Nowa Wiwś Lęb. Os. Na Stoku	-	m-b			  78,0		85

3)	Łebień					-	m-b			179,4		23

4)	Janowice				-	m-b			  69,0		58

5)	Obliwice				-	m-b			  38,0		52

6)	Pogorszewo				-	m-b-ch			   45,3		88

7)	Kębłowo Now.			-	m-b			  30,0		52

razem				477,5

Dotychczas nie określono ilości odpadów powstających na terenie oczyszczalni ścieków. Ocenia się, że jest to wielkość około 25,0 Mg/rok.

- 3.1.4. Odpady niebezpieczne

Dotychczas nie prowadzono badań określających rodzaje i ilości odpadów niebezpiecznych, znajdujących się w strumieniu odpadów komunalnych.

W sektorze gospodarczym problem odpadów niebezpiecznych przedstawia się następująco:

*	Cegielnia w Lędzichowie posiada decyzję Starostwa Powiatowego w Lęborku nr 39/00 z dnia 
1.6.2000r. zatwierdzającą program gospodarki odpadami niebezpiecznymi:

gr.	16 01 01	akumulatory ołowiowe		  2 szt.

16 08 21	lampy fluorescenc.			10 -//-

13 01 06 + 13 01 08 + 13 02 03

oleje i płyny hamulcowe

i inne oleje smarowe			20 l.

*	Firma Usługowa Joanna Guenter, ul. Lęborska 21, posiada decyzję zatwierdzającą program 
gospodarki odpadami niebezpiecznymi nr 44/2002 z dnia 17.10.2002, ważną do 31.12.2010 r.

gr. 	13 05 01	odp. stałe z piaskowników i separatorów		3 Mg

13 08 02 	inne emulsje						1 Mg.

*	Stacja Paliw B. R. Sobańscy, NW Lębork decyzja nr 2/01 z 20.3.2001 ważna do 31.12.2006 na 
wytwarzanie odpadów niebezpiecznych

13 05 02 + 16 07 06 – szlamy ropopochodne

i odpady z czyszczenia zbiorników		100 kg.

*	Prywatne Gabinety Lekarskie posiadające decyzje Starostwa Powiatowego w Lęborku na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych gr. 18 01 03

- lek. med. T. Więckowski, NWL. ul. Grunwaldzka 24 A,

dec. Nr. 2/02 z 11.1.02 ważna do 31.12.2006. 				          - 20 kg

dec. Nr 89/01 z 4.10.01. ważna do 31.12.2006				         -150 kg

-    gab. pielęgniarski w Szkole Podstawowej i Gimnazjum NW Lęb. ul. Polan 9A

dec. nr. 86/01 z dnia 29.10.01 ważna do 31.12.2006			         -  20 kg

-    gab. stomatologiczny E. Pajda - Krak

dec. Nr 44/01 z dnia 20.06.01 ważna do 31.12.2006

- Pogorszewo					 -  15 kg

- Łebien					 -  15 kg

-   gab ginekologiczny A. Niemiec, NW L. ul. Grunwaldzka 24 A

dec. Nr 36/01 z 16.05.01 ważna do 31.12.2005				 -  60 kg

- gab. lekarski L. Kaftański, Łebień 52

dec. Nr 27/01 z 30.4.01 ważna do 31.12.2006				 -  50 kg

(+ gr 18 01 05 przeterminowane i wycofane ze stosowania leki i chemikalia)

- gab lekarski M. Bochniak, NW L. ul. Grunwaldzka 24A

dec nr 15/01 z 18.4 01 ważna do 31.12.2006				 -  60 kg.

* „VIVAX” S.c. NW L. ul . Grunwaldzka 24A

dec. 56/00 z 29.12.2000 ważna do 31.12.2005

gr	18 01   	- przeterminowane i wycofane leki

i chemikalia

18  01 05	- odpady z diagnozowania, leczenia

i profilaktyki med.				razem	- 150 kg.

Ponieważ w/w zakłady nie złożyły sprawozdań z ilości odpadów wytworzonych w 2002r. przyjmuje się, że ilość wytworzonych odpadów niebezpiecznych nie przekracza wielkości określonych w decyzjach.

Tabela 3	Odpady niebezpieczne wytworzone przez przedmioty gospodarcze

(wg wydanych decyzji)

| Lp. | Kody odpadów | Nazwa grupy | Ilość Mg/ rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. | 16 13 18 01 | Akumulatory, lampy Oleje odpadowe i szlamy Odpady medyczne | 0,15 4,10 0,54 |
| razem |  |  | 4,79 |

Źródło: decyzje Starostwa Powiatowego w Lęborku

3.2. Rodzaj i ilość odpadów poddawanych poszczególnym procesom odzysku

Przedsiębiorstwo Składowania i Przerobu Odpadów Sp. z o.o. w Czarnówku w ramach działalności statutowej prowadzi odzysk odpadów przywożonych do zakładu.

Ponieważ większość odpadów pochodzi z Lęborka, szczegółowe dane odnośnie odzysku zawarte są w GPGO dla miasta Lęborka. W tabeli 4 podane są informacje zbiorcze.

Tabela 4	Odpady poddane odzyskowi w 2002r. w Przedsiębiorstwie Składowania i Przerobu Odpadów Sp. z o.o. w Czarnówku

| Lp. | Kod odpadów | Rodzaj odpadów | Ilość /Mg/ | Metoda odzysku |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 02 01 03 | Odpadowa masa roślinna | 39,3 | R 3 |
| 2. | 02 03 01 | Szlamy z mycia, czyszczenia, obierania itp | 259,0 | R 3 |
| 3. | 02 03 05 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków | 6.510,4 | R 3 |
| 4. | 02 03 99 | Inne odpady | 23,3 | R 3 |
| Razem grupa 02 |  |  | 6.832,0 |  |
| 5. | 10 | Odpady z procesów termicznych | 876,2 | R 14 |
|  | 16 01 03 | Zużyte opony | 0,4 | R 14 |
| 7. | 17 | Odpady budowlane – razem | 790,5 | R 14 |
| 8. | 19 08 | Odpady z oczyszczalni ścieków – razem | 4.711,8 | R 13/3 |
| 9. | 19 12 | Odpady z mechanicznej obróbki odpadów - razem | 59,3 | R 13 |
| 10 | 20 01 | Odpady komunalne segregowane i zbierane selektywnie razem | 9,2 | R 13 |
| 11. | 20 02 | Odpady z ogrodów i parków razem | 246,2 | R3/R 14 |
| 12. | 20 03 07 | Odpady wielkogabarytowe | 51,2 | R 13 |
|  |  | Ogółem | 13.576,8 |  |

R 3 – recykling lub regeneracja substancji organicznych (włączając kompostownie lub inne

biologiczne procesy przekształcenia)

R 13 – magazynowanie odpadów które mają być poddane procesom recyklingu, odzysku

i innego wykorzystania

R 14 – inne działania umożliwiające wykorzystanie

3.3.  Rodzaj i ilość odpadów poddawanym poszczególnym procesom

unieszkodliwiania

- 3.3.1. Odpady komunalne

Wg danych Urzędu Gminy ok. 700 gospodarstw domowych zawarło umowy z firmami na wywóz odpadów, co stanowi około 25% wszystkich mieszkańców.

Ocenia się że zorganizowany wywóz odpadów z terenu gminy obejmuje:

ok. 265 Mg/rok odpadów z gospodarstw domowych;

310	-//-	-//-	    z usług;

300	-//-	-//-	    z sektora gospodarczego.

- 3.3.2. Odpady medyczne

Odpady gr. 18 01 03 i 18 01 05 powstające w gabinetach lekarskich są transportowane do spalarni przy Szpitalu w Lęborku. Przyjmuje się, że ilość tych odpadów nie przekracza wielkości określonych w otrzymanych zezwoleniach; łącznie do 540 kg.

3.3.3. Osady ściekowe

Osady ściekowe z oczyszczalni funkcjonujących na terenie gminy są częściowo wywożone do oczyszczalni w Lęborku a częściowo wykorzystywane do rekultywacji terenów rolniczych i leśnych. Ponadto, wg informacji Urzędu Gminy osady wywożone są także do obiektu Przedsiębiorstwa Składowania i Przerobu Odpadów w Czarnówku.

3.4. Istniejące systemy zbierania odpadów

3.4.1. Odpady komunalne

Odpady komunalne powstające w zabudowie mieszkaniowej i usługowej gromadzone są w pojemnikach ustawionych na terenie posesji.

Stosowane pojemniki:	V = 1,1 m3			ok.   70 szt.;

V = 0,11 m3 i podobne	ok. 600 szt.;

Kontenery KP 7		ok.  50szt.

Na terenie gminy nie prowadzi się zbiórki odpadów niebezpiecznych.

3.4.2. Selektywna zbiórka odpadów stanowiących surowce wtórne

Na terenie gminy Nowa Wieś Lęborska nie prowadzi się selektywnej zbiórki odpadów ukierunkowanej na odzysk surowców wtórnych.

Przedsiębiorstwo „ELWOZ’ z Sierakowic złożyło w Urzędzie Gminy ofertę w której proponuje ustawienie w większych wsiach własnych pojemników na szkło i tworzywa sztuczne a Urząd ponosiłby koszty transportu zebranych odpadów. Ostatnio (2004) ustawiono po dwa zestawy pojemników na szkło i plastik w Nowej Wsi Lęborskiej i w Mostach oraz jeden zestaw w Krępie Kaszubskiej.

Należy jednak zauważyć, że rozpoczęcie wdrażania systemu wymaga jednoczesnego prowadzenia wśród mieszkańców szerokiej akcji informacyjnej, propagującej nową formę gospodarki odpadami.

3.4.3. Skup surowców wtórnych

Na terenie gminy są dwie firmy zajmujące się surowcami wtórnymi:

- Firma Handlowo- Usługowa „TOP-MET” S. Jesień, NWL. ul. Grunwaldzka 38 posiada decyzję Starostwa Powiatowego w Lęborku nr 36/02 z dnia 27.8.2002 ważną do 31.12.2007r., zezwalającą na zbieranie następujących grup odpadów:

15 01 01	opakowania z papieru i tektury (makulatura)	600Mg;

15 01 02 	opakowania z tworzyw sztucznych (folie)		  20-//-;

17 04 07 	mieszaniny metali (złom kolorowy)	+

20 01 40	metale (złom stalowy)				600-//-.

W 2002 r. skupiono następujące rodzaje i ilości surowców wtórnych:

15 01 01	makulatura						332,1  Mg;

15 01 02	tworzywa sztuczne					  49,1	-//-;

17 04 05	złom żelaza i stali					382,0	-//-;

17 04 07	mieszaniny metali					719,0	-//-;

16 06 06*	selektywnie gromadzony elektrolit

z baterii i akumulatorów				    1,65	-//-;

20 01 40	metale							157,4	-//-.

- Zakład Handlowo – Usługowy „SAB” A. Syldak w Garczegorzu uzyskał Decyzję Starostwa Powiatowego w Lęborku Nr. 33/2003 z dnia 17.11.2003r. zezwalającą na działalność w zakresie skupu, zbierania i transportu, demontażu i pozyskiwania składników o charakterze surowców wtórnych następujących materiałów:

13 02 05* + 13 02 06*  - odpadowe oleje mineralne i syntetyczne		1,08 Mg/rok;

15 01 02		   - tworzywa sztuczne				0,50	-//-;

15 01 03		   - drewno						0,72	-//-;

15 01 04		   - złom żelazny, stal				        10.000	-//-;

15 02 02* + 15 02 03	   - mat. filtracyjne itp.				0,18	-//-;

16 01 03		   - zużyte opony, dętki				0,80	-//-;

16 01 07*		   - filtry olejowe					0,18	-//-;

16 01 11* + 16 01 12	   - okładziny hamulcowe				0,12	-//-;

16 01 13*		   - płyny hamulcowe					0,12	-//-;

16 01 14*		   - płyny zapobiegające zamarzaniu			0,30	-//-;

16 01 19		   - elem. samochodowe z tworzyw sztucznych	0,72	-//-;

16 01 20		   - jw. ze szkła					0,36	-//-;

16 06 01* + 16 06 06	   - akumulatory ołowiowe + elektrolit		0,72	-//-.

Ważność decyzji – do 31.12.2010 r.

- 3.5. Lokalizacja i rodzaje instalacji do unieszkodliwiania i odzysku odpadów

- 3.5.1. Składowisko odpadów w Czarnówku

Składowisko odpadów zbudowane zostało na terenie gminy Nowa Wieś Lęborska w miejscowości Czarnówko. Obiektem zarządza Przedsiębiorstwo Składowania i Przerobu Sp. z o.o. w której udziałowcami są: Miasto Lębork i Gmina Nowa Wieś Lęborska. W planie zagospodarowania przestrzennego gminy na cele gospodarki odpadami przeznaczono teren o powierzchni 48 ha. Obecnie w posiadaniu Przedsiębiorstwa jest część terenu o powierzchni 28,85 ha z czego czynna część składowiska to 5,14 ha.

Lokalizacja obiektu jest bardzo korzystna:

- dogodny dojazd z Lęborka, gdzie powstaje znaczna część odpadów;

- położenie w środkowej części powiatu lęborskiego;

- teren osłonięty lasami od strony południowej, wschodniej i częściowo północnej.

Składowisko zostało zbudowane w 1994 r. zgodnie z obowiązującymi przepisami technicznymi i wymogami ekologicznymi. Składowanie odpadów rozpoczęto w 1995 r.

Niecka składowiska uszczelniona jest powłoką hydroizolacyjną z geomembrany HDPE gr. 2mm z przysypką o gr. 0,5 m, wykonany jest drenaż oraz zbiornik odcieków. Teren jest ogrodzony. Wyposażenie techniczne: zaplecze techniczno socjalne, waga samochodowa, brodzik dezynfekcyjny, zasieki na surowce wtórne, prasa do belowania, magazyn odpadów niebezpiecznych wysegregowanych z odpadów komunalnych.

Na terenie zakładu rozpoczęto prace doświadczalne w zakresie produkcji kompostu na bazie osadów ściekowych. Wyniki są pozytywne.

Na składowisku pracuje sprzęt: kompaktor, spychacz DT-75, ciągnik, spycharko ładowarka. Cały obiekt objęty jest systemem monitorowania wód podziemnych, wyniki są pozytywne. Eksploatacja składowiska prowadzona jest prawidłowo. Instrukcja eksploatacji składowiska została zatwierdzona decyzją Starostwa Powiatowego w Lęborku Nr 20/2002 z dnia 27.3.2002 r. z ważnością do 31.12.2011 r.

- 3.5.2. Składowiska do rekultywacji

Na terenie gminy funkcjonowało siedem wysypisk odpadów, zlokalizowanych w następujących wsiach:

1. Nowa Wieś Lęborska			0,64 ha;

2. Tawęcino				0,17 -//-;

3. Redkowice				0,30 -//-;

4. Wilkowo				0,20 -//-;

5. Garczegorze				0,40 -//-;

6. Łebień					3,70 -//-;

7. Pogorzelice				2,25 -//-.

Zgodnie z decyzjami Starostwa Powiatowego z 2002 r. wszystkie wysypiska zostały zamknięte w 2002 r. Rekultywacja polega na przygotowaniu do zalesienia.

  - Wykaz podmiotów prowadzących działalność w zakresie zbierania, 
transportu, odzysku oraz unieszkodliwiania odpadów

Zezwolenie na transport posiadają:

*	Usługi Komunalne i Transportowe „RETHMANN” Lębork, ul. Kossaka 91-95. Przedsiębiorstwo posiada decyzję Starostwa Powiatowego w Lęborku Nr 15/2003 z dnia 06.06.2003 r. zezwalającą na transport na terenie powiatu:

- niesegregowanych odpadów komunalnych – gr 20 03 01

- odpadów z oczyszczania ulic i placów          -//- 20 03 03

Termin obowiązywania decyzji – 31 grudnia 2010r.

*	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „AGORA” S.A. O/Lębork, ul. Kossaka 81

*	Usługi Transportowe i Roboty Ziemne Zmechanizowane K. Kuniewicz, 84-351 Nowa Wieś 
Lęborska, os. XXX-lecia PRL nr 8

-	zezwolenie Starostwa Powiatowego w Lęborku nr 3/2003 z dnia 27.01.2003 r. ważne do 
31.12.2007 r. na transport odpadów innych niż niebezpieczne:

17 01   	-	odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz 
 infrastruktury drogowej

17 02	-	odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych

17 03	-	odpady asfaltów, smół i produktów smołowych

17 04 11	-	kable

17 05	-	gleba, ziemia, kamienie

17 06 04 	-	mat. Izolacyjne

17 08 02	-	mat. Konstrukcyjne zawierające gips

17 09 04	-	zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu.

*	„TRANSPORT” Roboty Ziemne Zmechanizowane, Handel Kruszywem i Pospółką 
J. Rudnicki, 84-351 Nowa Wieś Lęborska ul. Polna 5 A

- decyzja Starostwa Powiatowego w Lęborku nr 6/2003 z dnia 07.04.2003 r. ważna do 31.12.2007 r.; zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku, zbierania i transportu oraz magazynowania odpadów innych niż niebezpieczne gr.	17 01 01 - odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów - 200 Mg/rok.

*	Przedsiębiorstwo Usługowo- Transportowe „O-MED.” Z. Hinca, Załakowo 14, 
83-342 Kamienica Królewska posiada decyzję Starostwa Powiatowego w Lęborku nr 58/2000 z dnia 29.12.2000 zezwalającą na transport odpadów gr. 18 01 03 od wytwórcy do Spalarni w Szpitalu w Lęborku (odpady których zbieranie i składowanie podlega specjalnym przepisom ze względu na zapobieganie infekcjom – 10 Mg/rok).

Punkty skupu surowców

*	Punkt skupu Surowców Wtórnych p. Kazimierz Bandzmer, 84-300 Lębork, ul. Pionierów 13 posiada decyzję Starostwa Powiatowego w Lęborku nr 21/2002 z 16.5. 2002 r. ważną do 31.12.2010 r. zezwalającą na działalność na terenie powiatu Lęborskiego min. w zakresie przyjmowania pojazdów zużytych lub nie nadających się do użytku (gr. 16 01 04). Punkt Skupu wydaje dokumenty upoważniające do wyrejestrowania pojazdu.

*	Punkty Skupu Surowców Wtórnych, działające na terenie gminy: (p. 3.2.2.)

- „TOP-MET” S. Jesień, Nowa Wieś Lęborska ul. Grunwaldzka 38;

- „SAB” A. Syldatk, Garczegorze.

Odzysk i unieszkodliwianie odpadów

*	Przedsiębiorstwo Składowania i Przerobu Odpadów Sp. z o.o. w Czarnówku. Zarządza obiektem unieszkodliwiania i odzysku odpadów. Decyzja Starostwa Powiatowego Nr 43/02 z 9.10.2002 (ważna do 31.12.2009) zezwala na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów innych niż niebezpieczne;

gr.	02 03 05	- osady z zakładowych oczyszczalni ścieków		-7.000 Mg;

19 08 05	- ustabilizowane osady ściekowe				-5.000 -//-;

19 12		- odpady z mechanicznej obróbki odpadów ogółem 	-   367 -//-.

4.	PROGNOZOWANE ZMIANY W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI

4.1. Poziomy wymaganych zmian w gospodarce odpadami

Pod względem masowym, obowiązujące przepisy prawne oraz dokumenty strategiczne,

w szczególności krajowy plan gospodarki odpadami oraz „II Polityka Ekologiczna Państwa”,  formułują następujące zakładane poziomy zmian w gospodarce odpadami (w układzie chronologicznym):

1. Zakaz składowania od 1.10.2001 r. odpadów:

- występujących w postaci ciekłej, w tym odpadów zawierających wodę w ilości powyżej 95% masy całkowitej, z wyłączeniem szlamów;

- o właściwościach wybuchowych, żrących, utleniających, wysoce łatwopalnych lub łatwopalnych;

- zakaźnych medycznych i zakaźnych weterynaryjnych;

- powstających w wyniku prac naukowo-badawczych, rozwojowych lub działalności dydaktycznej, które nie są zidentyfikowane lub są nowe i których oddziaływanie na środowisko jest nieznane;

- z grupy 16 01, tj. opon (od 1.07.2003 r.) i ich części (od 1.07.2006 r.), z wyłączeniem opon rowerowych i opon o średnicy zewnętrznej większej niż 1400 mm;

- w śródlądowych wodach powierzchniowych i podziemnych;

- w polskich obszarach morskich;

- urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych itp. zawierających CFC i HCFC (od 1.07.2002 r.).

2.	Wydzielenie odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych poprzez ich 
selektywną zbiórkę, celem unieszkodliwienia, na poziomie:

- 15% odpadów niebezpiecznych wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych w 2005 r.;

- 50% - w 2010 r.;

- 80% - w 2014 r.

3.	Likwidacja do końca 2005 r. stref ochronnych wokół obiektów gospodarki odpadami; 
utworzenie obszarów ograniczonego użytkowania dla składowisk odpadów komunalnych i kompostowni, w razie zaistnienia przesłanek określonych w art.135 ustawy z dnia 27.04.2001 r. – Prawo ochrony środowiska.

4.	Osiągnięcie selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych ze strumienia odpadów 
komunalnych na poziomie:

- w roku 2005 - 20% wytwarzanych odpadów wielkogabarytowych;

- w roku 2006 - 20% wytwarzanych odpadów wielkogabarytowych;

- w roku 2010 - 50% wytwarzanych odpadów wielkogabarytowych;

- w roku 2014 - 70% wytwarzanych odpadów wielkogabarytowych.

5.	Wydzielenie odpadów budowlanych wchodzących w strumień odpadów komunalnych 
poprzez ich selektywną zbiórkę zapewniającą uzyskanie co najmniej

- 15% poziomu selektywnej zbiórki – w roku 2006;

- 40% - w roku 2010;

- 60% - w roku 2014.

6.	Uzyskanie w 2006 r. w skali kraju poziomów recyklingu dla poszczególnych grup 
materiałowych określonych dla przedsiębiorców, tj. dla opakowań: z papieru i tektury 45%, z aluminium 35%, ze szkła 35%, z tworzyw sztucznych 22%, wielomateriałowych 20%, ze stali 18%, z drewna i materiałów naturalnych 13%; poszczególne województwa powinny zrealizować recykling, co najmniej na takim poziomie, jaki został określony dla przedsiębiorców.

7.	Osiągnięcie w 2007 r. 50% poziomu odzysku i 25 % poziomu recyklingu odpadów 
opakowaniowych, a w odniesieniu do poszczególnych rodzajów odpadów - zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów  opakowaniowych i poużytkowych (Dz.U. Nr 104, poz.982).

8.	Zapewnienie do 2007 r. recyklingu na poziomie: 48% - dla odpadów z papieru i tektury, 
40% - dla opakowań szklanych, 25% - dla odpadów wielomateriałowych, 20% - dla odpadów metalowych.

9.	Redukcja odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania 
do poziomu:

- w 2010 r. - 75% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzonej w 1995 r.;

- w 2013 r. - 50% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzonej w 1995 r.;

- w 2020 r. - 35% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzonej w 1995 r.

10.	Dwukrotne, w porównaniu ze stanem z 1990 r., zwiększenie do 2014 r. udziału 
odzyskiwanych i ponownie stosowanych w procesach produkcyjnych odpadów innych niż komunalne.

11. Zamykanie i rekultywacja do 2009r. składowisk nie spełniających wymogów Rozporządzenia M.Ś. z dnia 21.3.2003r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów (Dz. U. Nr 61 poz. 549).

  - Założenia przewidywanych zmian ilości i rodzaju odpadów

Rodzaje i ilości powstających odpadów są funkcją bardzo wielu zmiennych: rozwoju demograficznego i gospodarczego, zmian cen surowców na rynkach światowych, oraz zmian w świadomości społeczeństwa.

Prognozę zmian wskaźników nagromadzenia odpadów przyjmuje się wg danych zamieszczonych w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami (M.P. z 2003r. Nr 11 poz. 159), które przyjmuje także Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla woj. pomorskiego.

Przewidywanie zmian składu odpadów opiera się m. in. na następujących przesłankach:

- nastąpi rozwój gospodarki;

- wraz z rozwojem gospodarki następować będzie powolny wzrost zamożności społeczeństwa a to z kolei wpłynie na wzrost ilości papieru w odpadach;

- powoli następować będzie rozwój sieci gastronomicznej, co wpłynie na „przemieszczenie się” odpadów biodegradowalnych z dzielnic mieszkaniowych do centrów miast;

- przez najbliższe lata (ok.. 5 lat) nadal dominować będą postawy konsumpcyjne, wysoce „odpadowe”, następnie zaś – stopniowo rozwijać się będą zachowania proekologiczne. W gospodarce odpadami uwidoczni się to m. in. spadkiem ilości tworzyw sztucznych na korzyść szkła, papieru lub drewna tj. materiałów podatnych na recyrkulację lub łatwo degradowalnych;

- po okresie stagnacji nastąpi wzrost budownictwa a w szczególności prac remontowo – budowlanych, co spowoduje wzrost ilości odpadów budowlanych.

Przyjmując, że przedstawiony wyżej scenariusz zmian w strukturze odpadów będzie rozwijał się powoli, założono też niewielkie w skali rocznej zmiany wskaźników nagromadzenia, nie większe niż 3%.

4.3. Odpady komunalne

Prognozę zmian w ilości i składzie odpadów komunalnych w Nowej Wsi Lęborskiej przedstawia się w oparciu o następujące dane:

- wzrost liczby mieszkańców z 12,0 tys do 16,2 tys.;

- zmiany składu morfologicznego odpadów komunalnych uwzględniające: zmiany przewidywane w KPGO i WPGO.

Procentowe zmiany wskaźników emisji odpadów, przyjęte w KPGO w rozbiciu na lata 2003 – 2005 i 2006 – 2010 zostały w GPGO przesunięte na lata 2004 – 2007 i 2008 – 2011. Zmiany te zakładają stały w określonym procencie w skali roku przyrost, regres lub stagnację danego wskaźnika emisji.

Tabela 5	Procentowe zmiany wskaźników emisji odpadów dla obszarów w miejskich i wiejskich w latach 2004 – 2011

| Lp. | Nazwa strumienia | Procentowe zmiany wskaźnika emisji odpadów w latach |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2004-2007 | 2008-2011 |
| 1. | Odpady kuchenne ulegające biodegradacji | 1,00 | 1,50 |
| 2. | Odpady zielone | 1,00 | 1,50 |
| 3. | Papier i tektura (nieopakowaniowe) | 2,00 | 1,00 |
| 4. | Opakowania z papieru i tektury | 1,50 | 2,00 |
| 5. | Opakowania wielomateriałowe | 2,00 | 2,00 |
| 6. | Tworzywa sztuczne (nieopakowaniowe) | 1,50 | 0,50 |
| 7. | Opakowania z tworzyw sztucznych | 2,00 | 1,50 |
| 8. | Szkło (nieopakowaniowe) | 1,50 | 2,00 |
| 9. | Opakowania ze szkła | 2,00 | 2,00 |
| 10. | Metale | 1,00 | 0,00 |
| 11. | Opakowania z blachy stalowej | 1,00 | 1,00 |
| 12. | Opakowania z aluminium | 1,50 | 1,50 |
| 13. | Tekstylia | 1,00 | 1,00 |
| 14. | Odpady mineralne | 1,00 | 2,00 |
| 15 | Drobna frakcja popiołowa | -2,00 | -3,00 |
| 16. | Odpady wielkogabarytowe | 3,00 | 1,00 |
| 17 | Odpady niebezpieczne | 1,00 | 1,00 |

Źródło: KPGO.

Tabela 6	Prognoza ogólnej ilości odpadów komunalnych w latach 2007 i 2011 w podziale na strumienie odpadów [Mg]

| Lp | Strumienie odpadów | 2007r. | 2011r. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Odp. organiczne ulegające biodegradacji | 258,4 | 315,0 |
| 2. | Odp. „zielone” | 49,1 | 59,5 |
| 3. | Papier i tektura (nieopakowaniowe) | 128,4 | 153,3 |
| 4. | Opakowania z papieru i tektury | 182,8 | 226,7 |
| 5. | Opakowania wielomateriałowe | 22,2 | 27,5 |
| 6. | Tworzywa sztuczne (nieopakowaniowe) | 248,1 | 290,5 |
| 7. | Opakowania z tworzyw sztucznych | 84,1 | 102,3 |
| 8. | Szkło (nieopakowaniowe) | 10,9 | 13,5 |
| 9. | Opakowania ze szkła | 225,6 | 279,7 |
| 10. | Metale | 51,3 | 51,3 |
| 11. | Opakowania z blachy stalowej | 19,2 | 22,9 |
| 12. | Opakowania z aluminium | 4,3 | 4,9 |
| 13. | Tekstylia | 55,5 | 66,3 |
| 14. | Odpady mineralne | 153,7 | 190,7 |
| 15. | Drobna frakcja popiołowa | 413,6 | 417,8 |
| 16. | Odpady wielkogabarytowe | 188,6 | 225,2 |
| 17. | Odpady niebezpieczne(w gr komunal.) | 23,5 | 28,1 |
|  | Razem | 2.119,3 | 2.475,2 |

Źródło: opracowanie własne

4.4. Odpady z sektora budowlanego

Zakłada się, że do 2006r. nie nastąpi znaczący wzrost ilości odpadów z sektora budowlanego (maksymalnie po ok. 1% rocznie). Od 2008r. wzrost szacuje się w granicach po 3% rocznie.

Tabela 7 		Prognoza ilości odpadów w sektorze budowlanym

| Rok | Ilość odpadów gr.17 |
| --- | --- |
| 2002 2003 2004 2005 2007 2011 | 170 Mg 172 -//- 173 -//- 175 -//- 179 -//- 200 -//- |

Źródło: opracowanie własne

4.5. Osady z oczyszczania ścieków (gr. 19 08 05)

Osady ściekowe są tą grupą odpadów, w przypadku której w KPGO i WPGO zakłada się, że w okresie do 2014r. nastąpi znaczny wzrost ich ilości.

Tabela 8 	Prognoza ilości osadów ściekowych [Mg]

| Rok | Razem |
| --- | --- |
| 2002 2007 2011 | 25 30 35 |

Źródło: opracowanie własne

4.6. Odpady niebezpieczne

Jednostki gospodarcze funkcjonujące na terenie gminy wytwarzają odpady niebezpieczne z grup:

13 – oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw;

16 07 – odpady z oczyszczania zbiorników;

18 – odpady medyczne i weterynaryjne;

20 – lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć.

Jednostki te posiadają decyzje zatwierdzające plany gospodarki odpadami i zgodnie z tymi planami odpady kierowane są do utylizacji i unieszkodliwiania przez upoważnione zakłady.

Brak sprawozdań z działalności jednostek gospodarczych uniemożliwia dokładne określenie faktycznej ilości wytwarzanych odpadów.

Szacunek ilości odpadów niebezpiecznych, wytwarzanych przez jednostki gospodarcze, które posiadają decyzje lecz nie złożyły sprawozdań za 2002r. wynosi ok. 4,0 Mg. Prognoza zmian w ilości odpadów niebezpiecznych jest bardzo utrudniona, ponieważ następują zmiany technologii i profilu produkcji w niektórych zakładach, co ma wpływ na skład i ilość odpadów.

Wojewódzki plan gospodarki odpadami (WPGO) zakłada nieznaczny spadek ilości olejów odpadowych oraz utrzymania na dotychczasowym poziomie odpadów farb i lakierów, przy zmniejszającej się szkodliwości tych odpadów dla środowiska.

Tabela 9	Prognoza ilości odpadów niebezpiecznych [Mg] w latach 2007 i 2011

| Rok | Ilość |
| --- | --- |
| 2002 2007 2011 | 4,8 5,0 6,0 |

Źródło: opracowanie własne

4.7. Prognoza zmian ogólnej ilości odpadów

Wzrost ogólnej ilości odpadów w latach 2002 – 2007 będzie następował wolniej (średnio 2,5% rocznie) natomiast od 2008 r. spodziewać się należy większego przyspieszenia rozwoju społeczno – gospodarczego a więc i ilości odpadów

Tabela 10	Prognoza ogólnej ilości odpadów w latach 2007 i 2011 [Mg]

| Lp. | Rodzaj odpadów | Ilość w latach |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2002 | 2007 | 2011 |
| 1. | Komunalne | 1.770 | 2.119 | 2.475 |
| 2. | Budowlane | 170 | 179 | 200 |
| 3. | osady ściekowe | 25 | 30 | 35 |
| Razem |  | 1965 | 2.328 | 2.710 |
| 5. | niebezpieczne | 5 | 5 | 6 |
| Ogółem |  | 1.970 | 2.333 | 2.716 |

Źródło: opracowanie własne

- ZAŁOŻONE CELE i PRZYJĘTY SYSTEM GOSPODARKI

ODPADAMI

5.1. Cele systemu gospodarki odpadami

Podstawowe cele planu, do których należy dążyć aby zminimalizować negatywne oddziaływanie odpadów na środowisko, są następujące:

1.	Zapobieganie powstawaniu odpadów lub ograniczenia ich ilości

Spośród działań proponowanych w planach nadrzędnych do zastosowania w Lęborku kwalifikują się następujące:

- rozszerzenie edukacji społecznej poprzez rozpowszechnianie informacji o celach selektywnej zbiórki odpadów, miejscach i sposobach zbierania odpadów niebezpiecznych, miejscach i terminach zbierania odpadów wielkogabarytowych, medycznych itp.;

- promowanie opakowań biodegradowalnych, przydatnych do kompostowania (planowane docelowo zwolnienie z opłat produktowych);

- preferowanie recyklingu materiałowego odpadów z tworzyw sztucznych przed recyklingiem chemicznym, który powinien być stosowany wyłącznie w razie uzasadnienia ekonomicznego i ekologicznego takie potrzeby;

- kojarzenie gospodarki odpadami komunalnymi ulegającymi biodegradacji z gospodarką komunalnymi osadami ściekowymi;

- budowa wspólnych zakładów odzysku i unieszkodliwiania;

- promowanie rozwiązań techniczno – technologicznych zmierzających do ograniczenia emisji gazów w tym wprowadzenie systemów odgazowania składowiska odpadów komunalnych z wykorzystaniem energii ze spalonego gazu wysypiskowego.

2.	Wdrożenie nowoczesnej, zgodnej z wymogami ochrony środowiska, organizacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów.

Realizacja tego celu wymagać będzie:

- intensyfikacji selektywnej zbiórki surowców wtórnych;

- wprowadzenie segregacji „u źródła” odpadów ulegających biodegradacji;

- organizacji zbiórki odpadów wielkogabarytowych;

- organizacji systemu zbiórki odpadów niebezpiecznych, powstających w gospodarstwach domowych;

- rozbudowy Przedsiębiorstwa Składowania i Przerobu Odpadów w Czarnówku.

5.2. Przyjęty system gospodarki odpadami

5.2.1. Zbiórka i transport odpadów

Gromadzenie odpadów w miejscu powstania stanowi pierwsze ogniwo systemu ich usuwania i unieszkodliwiania.

Zakłada się, że w najbliższych czterech latach system gromadzenia i transportu odpadów ulegnie znaczącym zmianom. Po likwidacji siedmiu lokalnych wysypisk, na które mieszkańcy sami wywozili odpady, konieczne jest rozszerzenie systemu transportu przez uprawnione firmy i wywóz odpadów do zakładu w Czarnówku.

W 2002 r. tylko ok. 25% mieszkańców zawarło umowy z odbiorcami na wywóz odpadów. W perspektywie do 2007 r. wszystkie wsie powyżej 300 mieszkańców (75% mieszkańców gminy) zostaną objęte zorganizowanym wywozem odpadów.

5.2.2. Selektywna zbiórka surowców wtórnych

Zakłada się, że na obszarze gminy wprowadzony zostanie system zbiórki odpadów z tworzyw sztucznych, szkła oraz makulatury.

W okresie do 2007 r. proponuje się ustawienie 10-ciu zestawów dwupojemnikowych na szkło i tworzywa we wsiach: Mosty – 3 szt., Nowa Wieś Lęborska – 3 szt., Łebień – 2 szt., Krępa Kaszubska – 1 szt. i Kębłowo Nowowiejskie – 1 szt.

W okresie od 2008 r. (z perspektywą do 2011 r.) liczba „gniazd” z pojemnikami powinna wzrosnąć do 35 szt. Pojemniki powinny być ustawione wg kryteriów:

- we wsiach od 300 – 500 mieszkańców 	- 1”gniazdo”;

- we wsiach powyżej 500 mieszkańców 	- 1 „gniazdo na 500 mieszkańców;

- dodatkowo w miejscowościach wczasowo-rekreacyjnych oraz przy obiektach usługowo-handlowych i szkołach.

Niezbędne jest także rozpoczęcie zbiórki makulatury. Kartony i większość papierów nie nadają się do kompostowania a nie powinny być spalane w paleniskach domowych.

Proponuje się w 2007 r. zakup pojemników i ustawienie ich przy szkołach, obiektach usługowych oraz przy pojemnikach na szkło i tworzywa.

5.2.3. Segregacja odpadów ulegających biodegradacji

Zmniejszenie strumienia odpadów trafiających na składowisko może być także realizowane poprzez wyodrębnienie odpadów biodegradowalnych. Z prowadzonych doświadczeń wynika, że najlepsze efekty uzyskuje się poprzez selekcję tej grupy odpadów „u źródła”.

Dla terenów zabudowy jednorodzinnej i obszarów wiejskich najbardziej korzystnym rozwiązaniem jest kompostowanie we własnym zakresie w kompostowniach przydomowych. Do tego celu nadają się szczególnie odpady z pielęgnacji zieleni przydomowej oraz niektóre odpady kuchenne np. obierki.

Ponieważ na terenach wiejskich znaczna część odpadów biodegradowalnych jest wykorzystywana w żywieniu zwierząt, nie planuje się osobnego gromadzenia i wywozu tej grupy odpadów.

5.2.4. Odpady wielkogabarytowe

Organizacja systemu zbiórki odpadów wielkogabarytowych ma na celu przede wszystkim zapobieżenie przedostawaniu się tego typu odpadów do ogólnego strumienia odpadów komunalnych.

W nowoczesnych systemach gospodarki odpadami stosowane są cztery zasadnicze sposoby:

1.	Dostarczenie sprzętu do miejsc unieszkodliwiania lub centrum recyklingu przez właścicieli własnym transportem, lub stworzenie warunków do zamówienia takiej usługi indywidualnie, jako usługa „na telefon”.

2.	Bezpośredni odbiór przez producenta; dotyczy to przede wszystkim sprzętów gospodarstwa domowego i elektronicznych.

3.	System wymienny, polegający na przekazaniu sprzętu zużytego lub przestarzałego w zamian, za egzemplarz nowej generacji.

4.	Organizacja tzw. „wystawek” czyli okresowy odbiór odpadów bezpośrednio od ich właścicieli.

Propozycja systemu zbiórki odpadów wielkogabarytowych na terenie gminy Nowa Wieś Lęborska w okresie 2004 – 2007 r.:

- wprowadzenie systemu tzw. „wystawek”, w tym celu proponuje się podział gminy na rejony wywozowe w taki sposób, aby każdy mieszkaniec miał możliwość raz w kwartale wystawić zbędne, zużyte lub niesprawne urządzenia i sprzęty.

- szeroka akcja informacyjna oraz przestrzeganie ustalonego harmonogramu zapewnią, że społeczeństwo z aprobatą przyjmie tą formę pozbycia się odpadów wielkogabarytowych

5.2.5. Odpady niebezpieczne w grupie odpadów komunalnych

W celu zapobieżenia gromadzenia odpadów niebezpiecznych razem z odpadami komunalnymi niezbędne jest wdrożenie systemu zbiórki takich odpadów jak: farby, lakiery, rozpuszczalniki (i opakowania po nich), zużyte baterie, akumulatory, oleje (i opakowania po nich), areozole, odpady zawierające rtęć, zużyte żarówki, świetlówki, przeterminowane lub niewykorzystane lekarstwa, środki ochrony roślin ( i opakowania po nich) i inne substancje chemiczne.

Korzystając z doświadczeń Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”, który wprowadził system „MIX”, proponuje się wprowadzenie dwóch systemów zbiórki odpadów niebezpiecznych, powstających w gospodarstwach domowych:

1)	system pojemnikowy;

- zbiórka baterii w pojemnikach ustawionych w szkołach oraz obiektach handlowych ze sprzętem elektrycznym i oświetleniowym;

- zbiórka przeterminowanych i niewykorzystanych lekarstw w pojemnikach ustawionych w aptekach;

2)	system objazdowy - specjalny samochód wyposażony w odpowiednie pojemniki dostosowane do poszczególnych rodzajów odpadów objeżdża kolejne wsie zatrzymuje się na 15-to minutowe postoje. Zbiórka odbywa się wg ściśle ustalonego harmonogramu, raz na kwartał, w tych samych dniach i godzinach.

5.2.6. Odpady opakowaniowe

Sposób postępowania z odpadami opakowaniowymi określony jest w Ustawie z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz. U. Nr 63 poz. 639). Zapisy tej ustawy określają, że przedsiębiorca wprowadzający na rynek krajowy produkty w opakowaniach powinien zapewnić ich odzysk.

5.2.7. Efekty planowanego systemu zbiórki odpadów komunalnych

Funkcjonowanie przedstawionego wyżej systemu gospodarki odpadami komunalnymi powinno w rezultacie spowodować redukcję ilości odpadów wymagających składowania.

Ocenia się, że realny będzie poziom odzysku:

2007 r.		2011 r.

- odpady biodegradowalne			15%		25%;

- papie i tektura					20%		40%;

- tworzywa sztuczne				20%		40%;

- szkło						20%		40%;

- tekstylia						  5%		10%;

- metale						20%		30%;

- odpady mineralne				35%		40%;

- frakcje drobne					30%		40%.

- odpady wielkogabarytowe			30%		40%

- odpady wielomateriałowe			15%		30%

- odpady niebezpieczne				10%		30%

Optymalizację działań w celu osiągnięcia wszystkich parametrów zakładanych w KPGO w zakresie odzysku zapewni Zakład w Czarnówku, do którego dostarczane będą odpady z gminy Nowa Wieś Lęborska.

Tabela 11	Prognoza ogólnej ilości odpadów komunalnych w latach 2007 i 2011 z uwzględnieniem odzysku [Mg]

| Lp | Strumienie odpadów | prognoza 2007r. |  | Prognoza 2011r. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ogółem | w tym odzysk | ogółem | w tym odzysk |
| 1. | Odp. organiczne ulegające biodegradacji | 258,4 | 38,8 | 315,0 | 78,8 |
| 2. | Odp. „zielone” | 49,1 | 7,4 | 59,5 | 14,9 |
| 3. | Papier i tektura (nieopakowaniowe) | 128,4 | 25,7 | 153,3 | 61,3 |
| 4. | Opakowania z papieru i tektury | 182,8 | 36,6 | 226,7 | 90,7 |
| 5. | Opakowania wielomateriałowe | 22,2 | 3,3 | 27,5 | 8,3 |
| 6. | Tworzywa sztuczne (nieopakowaniowe) | 248,1 | 49,6 | 290,5 | 116,2 |
| 7. | Opakowania z tworzyw sztucznych | 84,1 | 16,8 | 102,3 | 40,9 |
| 8. | Szkło (nieopakowaniowe) | 10,9 | 2,2 | 13,5 | 5,4 |
| 9. | Opakowania ze szkła | 225,6 | 45,1 | 279,7 | 111,9 |
| 10. | Metale | 51,3 | 10,3 | 51,3 | 15,4 |
| 11. | Opakowania z blachy stalowej | 19,2 | 3,8 | 22,9 | 6,9 |
| 12. | Opakowania z aluminium | 4,3 | 0,9 | 4,9 | 1,5 |
| 13. | Tekstylia | 55,5 | 2,8 | 66,3 | 6,6 |
| 14. | Odpady mineralne | 153,7 | 53,8 | 190,7 | 76,3 |
| 15. | Drobna frakcja popiołowa | 413,6 | 124,1 | 417,8 | 167,1 |
| 16. | Odpady wielkogabarytowe | 188,6 | 56,6 | 225,2 | 90,1 |
| 17. | Odpady niebezpieczne(w gr komunal.) | 23,7 | 2,4 | 28,1 | 8,4 |
|  | Razem | 2.119,3 100,0% | 480,2 22,6% | 2.475,2 100,0% | 900,7 36,4% |

Źródło: opracowanie własne

- ZADANIA STRATEGICZNE NA LATA 2004 – 2011

Gromadzenie odpadów

Cała strategia selektywnej zbiórki odpadów ma na celu zmniejszenie ilości odpadów trafiających na składowisko, co realizuje się głównie poprzez odzysk i recykling.

Znaczna część opisanych wyżej odpadów kwalifikuje się do odzysku i wtórnego wykorzystania. Ze względów prawnych i środowiskowych odzysk i wykorzystanie musi także objąć odpady organiczne ulegające biodegradacji.

Dla osiągnięcia założonych celów proponuje się realizację n/w założeń:

- wprowadzenie systemu segregacji poprzez ustawienie pojemników na terenie gminy, przeznaczonych do selektywnego zbierania szkła, tworzyw sztucznych oraz makulatury;

- wprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych oraz niebezpiecznych wytwarzanych w gospodarstwach domowych;

- propagowanie systemu kompostowania odpadów ‘bio’ w przydomowych kompostowniach.

Składowisko odpadów

Krajowy Plan Gospodarki Odpadami zaleca, aby ze względów techniczno – ekonomicznych tworzone zostały struktury ponadgminne, obsługujące obszary zamieszkałe średnio przez 150 –300 tys. mieszkańców (oraz więcej). Z uwagi na specyfikę województwa pomorskiego, w wojewódzkim planie gospodarki odpadami przyjęto lokalizacje Zakładów Zagospodarowania Odpadów (ZZO), obejmujące mniejsze liczby mieszkańców. Wśród takich lokalizacji jest istniejący obiekt na obszarze gminy Nowa Wieś Lęborska w Czarnówku, który wg WPGO może obsługiwać powiat lęborski oraz gminy Choczewo, Łączyce i Linia (pow. wejherowski) i Potęgowo z pow. Słupskiego, łącznie 95,5 tys mieszkańców stałych i ok. 32 tys. wczasowiczów i turystów w sezonie letnim.

Propozycje zasięgów obsługi każdego z Z.Z.O. przedstawione w WPGO nie mają charakteru obligatoryjnego, a ostateczny wybór zależeć będzie od władz lokalnych i porozumień z jednostkami zarządzającymi Z.Z.O.

Obiekt w Czarnówku wymaga modernizacji i rozbudowy, celem dostosowania do realizacji założonych celów.

Zadania do realizacji w latach 2004 – 2007:

- budowa kompostowni osadów ściekowych oraz odpadów biodegradowalnych, z pełnym wyposażeniem w sprzęt specjalistyczny i zapleczem technicznym;

- budowa I etapu sortowni odpadów surowcowych i komunalnopodobnych z towarzyszącą infrastrukturą i zapleczem socjalnym oraz uzupełnienie wyposażenia technicznego do podczyszczania wysegregowanych odpadów zarówno tych z sortowni jak i dowożonych z selektywnej zbiórki;

- rozpoczęcie budowy II etapu niecki do składowania odpadów;

- zakończenie I etapu rozbudowy niecki do składowania odpadów;

- rozpoczęcie prac przy rekultywacji składowiska (dotyczy I etapu) z instalacją odzysku biogazu.

Zadania do realizacji po 2007 r.:

- kontynuacja budowy sortowni (II etap);

- kontynuacja budowy II etapu niecki;

- kontynuacja rekultywacji zapełnionej części składowiska i instalacji odzysku biogazu.

Przygotowaniem i prowadzeniem prac zajmuje się PSiPO w Czarnówku oraz Urząd Miasta Lęborka.

Nieczynne wysypiska na terenie gminy: w Pogorzelicach, Tawęcinie, Nowej wsi Lęb. i Garczegorzu wymagają rekultywacji. Zakłada się, że niezbędne prace i zalesienia wykonane zostaną w 2004 roku.

Do zadań strategicznych, które realizowane będą przez Starostwo Powiatowe należy budowa magazynu – chłodni padłych zwierząt dla potrzeb całego powiatu. Lokalizacja takiego obiektu możliwa byłaby w Czarnówku, gdzie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zarezerwowano odpowiednio duży teren na potrzeby gospodarki odpadami. Brak jednak uzgodnień na ten temat z Radą Gminy Nowa Wieś Lęborska.

7.	KOSZTY INWESTYCYJNE ORAZ HARMONOGRAM REALIZACJI 
PROGRAMU GOSPODARKI ODPADAMI

Szacunkowe koszty inwestycyjne realizacji planu gospodarki odpadami w gminie Nowa Wieś Lęborska przedstawione są w tabeli 12.

Wielkości syntetyczne są następujące:

- zakupy pojemników do segregacji odpadów			      81 tys. zł

- rekultywacja starego wysypiska				      40	-//-

razem		     121 tys. zł

z tego:		do 2007r.	       73	-//-

w latach 2008 – 2011	 	       48	-//-.

Tabela 12	Szacunkowe koszty inwestycyjne realizacji programu gospodarki odpadami

A. Koszty inwestycyjne

| Lp. | Opis Przedsięwzięcia | Ilość jednostek | Jednostka realizująca | Szacunkowe koszty /w tys zł/ w latach: |  |  |  |  | Potencjalne źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 –11 |  |
| 1. | Zakup pojemników: - na odpady zmieszane | 10 szt | Urząd Gminy | ---- | ---- | 8 | ---- | ---- | Budżet Gminy GFOŚiGW |
|  | - do selektywnej zbiórki szkła | 35 szt | Urząd Gminy | ---- | ---- | ---- | 8 | 20 | Budżet Gminy GFOŚiGW |
|  | - do selektywnej zbiórki tworzyw sztucznych | 35 szt | Urząd Gminy | ---- | ---- | ---- | 8 | 20 | Budżet Gminy GFOŚiGW |
|  | - do selektywnej zbiórki makulatury | 20 szt | Urząd Gminy | ---- | ---- | ---- | 8 | 8 | Budżet Gminy GFOŚiGW |
|  | - do selektywnej zbiórki przeterminowanych lub niewykorzystanych lekarstw | 4 szt | Starostwo Powiatowe | ---- | ---- | 1 | ---- | ---- | PFOŚ i GW |
| 2. | Rekultywacja nieczynnych wysypisk - Pogorzelice - Tawęcino - Garczegorze - Nowa Wieś Lęborska | 2,25 ha 0,17 -//- 0,40 -//- 0,64 -//- | Urząd Gminy | 40 | ---- | ---- | ---- | ---- | Budzet Gminy GFOŚiGW |
| 3. | Modernizacja i rozbudowa obiektów PSiPO w Czarnówku |  | PSiPO w Czarnówku | Koszty | ujęte w | „Planie...” | dla miasta | Lęborka | Urząd Miasta Lębork NFOśiGW WFOŚiGW EkoFundusz Fundusze strukturalne UE Kredyty komercyjne PSiPO w Czarnówku – środki własne |
| Razem |  |  |  | 40 | ----- | 9 | 24 | 48 |  |

Koszty eksploatacyjne ponoszone przez Urząd Gminy

| 1. | Koszty eksploatacyjne systemu gospodarki odpadami (zbieranie i transport odpadów, utrzyma-nie porządku i czystości w gminie |  | Urząd Gminy | 15 | 20 | 20 | 20 | 80 | Urząd Gminy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Źródła i możliwości finansowania w gospodarce odpadami od maja 2004 r. ulegną zmianom. Poza środkami krajowymi, którymi są: Narodowy Fundusz ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej, Wojewódzki i Powiatowy FOŚ i GW oraz Ekofundusz, możliwe będzie uzyskanie pomocy finansowej z unijnych funduszy strukturalnych. Dostępne będą preferencyjne kredyty udzielane przez banki, w tym przez Bank Ochrony Środowiska. Realizacja programu gospodarki odpadami spowoduje także wzrost kosztów eksploatacyjnych ponoszonych przez samorząd oraz wytwórców odpadów. Koszty eksploatacyjne na utrzymanie porządku i czystości w mieście, administracyjne oraz informacyjno – szkoleniowe wynoszą rocznie ok. 8 tys zł i będą wzrastały. Wzrosną także koszty wywozu odpadów, szczególnie zmieszanych.

8. WNIOSKI Z ANALIZY ODDZIAŁYWANIA PLANU NA ŚRODOWISKO

W „Analizie oddziaływania na środowisko projektu planu gospodarki  odpadami dla gm. Nowa Wieś Lęborska” sformułowano następujące wnioski:

1.	W wyniku wdrożenia „Planu gospodarki odpadami dla gminy Nowa Wieś Lęborska ...”
 wystąpią cztery podstawowe rodzaje oddziaływania na środowisko:

- oddziaływania pozytywne związane z sukcesywną rekultywacją składowiska odpadów w Czarnówku oraz z rekultywacją dawnych wysypisk we wsiach Nowa Wieś Lęborska, Pogorzelice, Garczegorze i Tawęcino;

- oddziaływania pozytywne związane z funkcjonowanie systemu selektywnej zbiórki odpadów oraz utrzymania porządku i czystości na terenie gminy;

- oddziaływania związane z nowymi inwestycjami – rozbudowa i modernizacja obiektu Przedsiębiorstwa Składowania i Przerobu Odpadów w Czarnówku;

- oddziaływania związane z transportem odpadów do obiektu Przedsiębiorstwa Składowania i Przerobu Odpadów w Czarnówku.

2.	Wdrożenie „Planu...” spowoduje poprawę stanu czystości środowiska w gminie,  Nowa Wieś Lęborska, zwłaszcza w zakresie stanu powierzchni ziemi i czystości środowiska wodnego.

3.	Wdrożenie „Planu gospodarki odpadami dla gminy Nowa Wieś Lęborska...” spowoduje zauważalną, wyraźną poprawę ekologicznych warunków życia ludzi w gminie.

4.	Wdrożenie „Planu gospodarki odpadami dla gminy Nowa Wieś Lęborska...” nie spowoduje negatywnego oddziaływania na użytkowe zasoby środowiska przyrodniczego, a w odniesieniu do niektórych z nich, zwłaszcza zasobów rekreacyjnych i wodnych poprawi ich jakość.

6.	Zdecydowanie pozytywna jest prognoza oddziaływania „Planu...” na Obszar Chronionego Krajobrazu „Fragment Pradoliny Łeby i wzgórza morenowe na południe od Lęborka”. Przede wszystkim poprawi się stan czystości środowiska w jego obrębie i w otoczeniu, zwiększeniu ulegną walory krajobrazowe i wzrośnie jego atrakcyjność rekreacyjna.

7.	Wdrożenie „Planu...” nie stwarza jakiegokolwiek zagrożenia dewaloryzacji przyrody i krajobrazu planowanych form ochrony, w szczególności Lęborskiego Parku Krajobrazowego i obszaru Chronionego krajobrazu „Pradolina Łeby”.

- „Plan gospodarki odpadami dla gminy Nowa Wieś Lęborska...” nawiązuje do „Krajowego  planu gospodarki odpadami” (2003), „Planu gospodarki odpadami dla województwa pomorskiego na lata 2003-2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007-2010” (2003) i do projektu "Planu gospodarki odpadami dla powiatu lęborskiego na lata 2002-2007 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2008-2011" (2004), stanowiąc przyczynek do realizacji polityki proekologicznej Państwa, województwa pomorskiego, powiatu lęborskiego i gminy w warunkach zrównoważonego rozwoju.

9. SPOSÓB MONITORINGU ORAZ OCENY WDRAŻANIA PLANU

Zarządzanie systemem gospodarki odpadami wynika z ustawowo określonych zadań poszczególnych szczebli administracji i samorządów.

Zadania gminy oraz obowiązki właścicieli nieruchomości dotyczące utrzymania czystości i porządku określa Ustawa z dnia 13 września 1996 r. Do zadań własnych gminy należy utrzymanie porządku i czystości na swoim terenie oraz tworzenie warunków niezbędnych do ich utrzymania. Zadania te gmina powinna realizować na podstawie planu gospodarki odpadami. Narzędziem ekonomicznym gospodarowania odpadami w gminie jest Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Ustawa o odpadach określa, że plany gospodarki odpadami powinny być aktualizowane nie rzadziej niż raz na 4 lata, natomiast sprawozdania z realizacji planów sporządzane będą co 2 lata. W przypadku, gdy lokalna sytuacja wymagać będzie szybszej modyfikacji planu, możliwe będzie przeprowadzenie stosownego postępowania i aktualizacja planu przed upływem 4 lat.

Prowadzenie monitorowania GPGO należy oprzeć na wskaźnikach, które umożliwiają ocenę skuteczności i prawidłowości podejmowanych działań i ewentualną korektę.

Zgodnie z WPGO proponuje się objęcie monitoringiem następujących elementów:

- wskaźniki związane ze świadomością społeczną tj. ocena przedsięwzięć o charakterze edukacyjno – informacyjnym, szkolenia itp.;

- wskaźniki związane z systemem takie jak:

- ilość poszczególnych rodzajów odpadów, poziom odzysku, stopień redukcji odpadów ulegających biodegradacji, nakłady na inwestycje itp.;

- sposoby gospodarki odpadami poprzez podmioty gospodarcze.

10. STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM

Plan gospodarki odpadami dla Gminy Nowa Wieś Lęborska jest częścią „Programu ochrony środowiska gminy NWL na lata 2004 – 2007 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2008 – 2011”.

Plan powstał jako realizacja Ustawy z dnia 27.4.2001 o odpadach (Dz. U. Nr 62 poz. 628) która wprowadza obowiązek opracowania planów na szczeblu krajowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym oraz uwzględnia zapisy zawarte w innych dokumentach.

Aktualny stan gospodarki odpadami w 2002 r.

- liczba mieszkańców		-	12,0 tys.;

- nagromadzenie odpadów:

- komunalne:

z gospodarstw domowych	-	1.060 Mg/rok;

z sektora usługowego		-	    310 Mg/rok;

z sektora gospodarczego i inne-	    400 Mg/rok;

razem		 1.770 Mg/rok;

- odpady budowlane		-	    170	 -//-;

- osady z oczyszczalni		-	      25  -//-;

- odpady niebezpieczne		-	        5	 -//-;

łącznie		 1.970 Mg/rok.

Na terenie gminy czynne są dwa punkty skupu surowców wtórnych, skupujących głównie metale. Podstawowym obiektem gospodarki odpadami jest zakład w Czarnówku, zarządzany przez Przedsiębiorstwo Składowania i Przerobu Odpadów Sp. z o.o., w której udziałowcami są miasto Lębork i gmina Nowa Wieś Lęborska. Zakład został zbudowany w 1994 r. zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymogami ekologicznymi. W „Wojewódzkim planie gospodarki odpadami” został zakwalifikowany jako jeden z 11 na terenie województwa, który pełnić będzie funkcje ponadlokalne.

Stare wysypiska na terenie gminy, które funkcjonowały do 2002 r. wymagają dalszych prac rekultywacyjnych.

Około 25% mieszkańców gminy objętych jest zorganizowanym systemem wywozu odpadów. Na obszarze gminy nie wprowadzono dotychczas selektywnej zbiórki surowców wtórnych. Na obszarze gminy działają podmioty gospodarcze, które otrzymały decyzje Starostwa Powiatowego zezwalające na działalność w zakresie zbierania, transportu, odzysku oraz unieszkodliwiania odpadów. Działalność ta dotyczy odpadów komunalnych, niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne.

Prognoza zmian w gospodarce odpadami

Poziomy wymaganych zmian określają obowiązujące przepisy prawne oraz dokumenty strategiczne, w szczególności krajowy plan gospodarki odpadami oraz II Polityka Ekologiczna Państwa. Do podstawowych należą:

- objęcie wszystkich mieszkańców zorganizowanym wywozem odpadów;

- wydzielenie odpadów niebezpiecznych i budowlanych ze strumienia odpadów komunalnych;

- selektywna zbiórka odpadów stanowiących surowce wtórne i poddanie ich recyklingowi;

- redukcja odpadów ulegających biodegradacji ze strumienia odpadów kierowanych do składowania;

- odzysk i recykling odpadów produkcyjnych innych niż komunalne.

Planowany system zbiórki odpadów w gminie Nowa Wieś Lęborska

Podstawowe cele systemu:

- zapobieganie powstawaniu odpadów lub ograniczenie ich ilości;

- wdrożenie nowoczesnej, zgodnej z wymogami ochrony środowiska organizacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów.

W planowanym systemie omówione zostały działania w następujących tematach:

- zbiórka i transport odpadów;

- selektywna zbiórka surowców wtórnych;

- segregacja odpadów ulegających biodegradacji;

- organizacja zbiórki odpadów wielkogabarytowych, niebezpiecznych w grupie odpadów komunalnych, oraz opakowaniowych.

Efekty planowanego systemu, realne do osiągnięcia na terenie gminy ocenia się następująco;

Ilość odpadów komunalnych:	w 2007r.	2.119,0 Mg

w 2011r.	2.475,0 -//-

Zakładany poziom odzysku:		w 2007r.	   480,2 Mg  tj 22,6%

w 2001r. 	   900,7 -//-	36,4%

Przedstawione w planie strategia postępowania z odpadami w przedziale czasowym 2004 – 2007 i 2008 – 2011 została oparta na poniższych zasadach:

- jako podstawowy sposób odzysku odpadów przyjęto segregację „u źródła”, z selekcją makulatury, szkła, tworzyw sztucznych, odpadów niebezpiecznych;

- zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych poprzez okresowe „wystawki”;

- dodatkową segregację odpadów w obiekcie PSiPO  w Czarnówku;

- organizacja wywozu odpadów przeznaczonych do składowania w obiekcie PSiPO w Czarnówku;

- promowanie kompostowania odpadów „bio” w przydomowych kompostowniach.

LITERATURA, MATERIAŁY ARCHIWALNE I AKTY PRAWNE

II polityka ekologiczna państwa”, 2001

Krajowy plan gospodarki odpadami (M.P. z 2003r. Nr 11 poz. 159)

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego, 2002

Polityka ekologiczna państwa na lata 2003 – 2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007 – 2010

Program ochrony środowiska dla województwa pomorskiego na lata 2003-2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007-2010, 2003

Program wykonawczy do II polityki ekologicznej państwa na lata 2002-2010, 2002

Wojewódzki plan gospodarki odpadami dla województwa pomorskiego, 2003

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie sporządzania planów gospodarowania odpadami (Dz. U. z 2003r. Nr 66 poz. 620)

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowa Wieś Lęborska, 2002, Słupsk Użytkowanie gruntów, powierzchnia zasiewów i pogłowie zwierząt gospodarskich. Województwo pomorskie. 2002., 2003, Urząd Statystyczny w Gdańsku

Ustawa o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw z dnia 27 lipca 2001 r. (Dz.U.2001.100.1085).

Ustawa o opakowaniach i odpadach opakowaniowych z dnia 11 maja 2001 r. (Dz.U.2001.63.638).

Ustawa o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej z dnia 11 maja 2001 r. (Dz.U.2001.63.639).

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o otrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. nr 132, poz. 622 z późniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku „Prawo ochrony środowiska” (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami).

Spis tabel

1	Liczba mieszkańców wg wsi

2	Ogólna ilość odpadów komunalnych wytworzonych w 2002r. w podziale na strumienie odpadów

3	Odpady niebezpieczne wytworzone przez podmioty gospodarcze (wg wydanych decyzji)

4.	Odpady poddane odzyskowi w 2002r. PS i PO w Czarnówku

5.	Procentowe zmiany wskaźników emisji odpadów w latach 2004 – 2007 i 2008 - 2011

6.	Prognoza ogólnej ilości odpadów komunalnych w latach 2007 i 2011 w podziale na strumienie odpadów

7.	Prognoza ilości odpadów w sektorze budowlanym

8	Prognoza ilości odpadów ściekowych

9	Prognoza ilości odpadów niebezpiecznych

10	Prognoza ogólnej ilości odpadów w latach 2007 i 2011

11.	Prognoza ilości odpadów komunalnych z uwzględnieniem odzysku w latach 2007 i 2011

12.	Szacunkowe koszty inwestycyjne realizacji programu gospodarki odpadami

Szczegółowa charakterystyka gminy Cewice zawarta jest w części 1. „Programu ...” pt. „Raport o stanie środowiska”.